Почему настройка протоколов STP, RSTP, MSTP на устройствах SOHO 
обычно не имеет смысла?

- В SOHO-сетях обычно нет избыточных L2-путей.

Протоколы STP-семейства нужны, чтобы предотвращать петли в Ethernet-топологии.

ISP
│
Router
│
Switch
├── PC
├── Wi-Fi AP
└── TV

- один путь между устройствами,

- нет резервных линков,

- нет нескольких коммутаторов с кольцами.

Петля крайне редко образуется, значит STP нечего предотвращать.

- Многие SOHO-Микротики используют switch-chip.

На дешёвых моделях (например, hex, hap, rb-серии):

- часть коммутации происходит в switch-чипе,

- bridge и STP работают в CPU.

Это приводит к тому, что:

- STP может не участвовать в hardware-свитчинге,

- часть логики обрабатывается медленно,

- возможны неочевидные поведения портов.

Поэтому в простых сетях его включение не даёт практической пользы.

- RSTP/MSTP полезны только при сложной L2-топологии.

Протоколы имеют смысл, когда есть:

- несколько коммутаторов,

- резервные каналы,

- L2-кольца,

- VLAN-топологии.

Например:

Switch1 ─── Switch2

│          	    │

└── Switch3 ┘

Тогда:

- RSTP – быстро блокирует петли,

- MSTP – делает это по разным VLAN.

Но! В SOHO это почти никогда не требуется.

- Может появиться лишняя задержка портов.

Если STP включён, порт проходит состояния:

- blocking,

- learning,

- forwarding.

В классическом STP-протоколе это может занимать от 30 до 60 секунд.

В RSTP быстрее, иногда 1-3 секунды. В Микротиках RSTP включён по умолчанию.

Поэтому проблема почти не ощущается.

- STP иногда мешает, если он настроен только на одном устройстве.

STP может создавать неожиданные блокировки, если в сети есть несколько STP-устройств
с неправильными приоритетами.

- Когда STP на Микротах всё-таки нужен?

- Несколько коммутаторов,

- есть резервные линк-агрегации без LACP,

- есть L2-кольца,

- есть большие VLAN-сети,

- например, кампусная сеть,

- сеть провайдера,

- датацентр.

- На SOHO-устройствах протоколы STP-семейства редко требуют отдельной настройки, потому
что в небольших сетях обычно отсутствуют избыточные L2-пути. Поэтому их чаще оставляют
в настройках по умолчанию (RSTP) и не трогают.