Настраиваем интернет через телефон, через Микротик

- Подключаем смарт к Микроту с помощью юсбового кабеля и врубаем на смарте режим USB-модема:

Настройки – подключения – мобильная точка доступа и модем – USB-модем – включить.

- Теперь на компе. Открываем win + r – cmd – и смотрим ipconfig.

В моём случае, ip-шник и маска выглядели вот так:

169.254.219.210

255.255.0.0 (16 маска в данном случае)

Шлюза нет, шлюзом сделаем Микрот и заходить в интернет будем через него.

Соответственно, плясать будем от них.

- Для начала, заходим в Interfaces – Interface и смотрим, что там появился lte1, это наш смарт.

Теперь заходим в LTE (самая последняя вкладка) и жмахаем на непримечательную кнопку LTE APNs.

Настройки самой APN делаем так как на скриншоте ниже.

В данном случае, это настройки для YOTA.

- Теперь сварганим WAN-лист для lte1.

Пригодится в дальнейшем.

Для начала, всё те же Interfaces – Interface List – нажимаем Lists – дальше на «Плюсик».

Изначально, листа WAN здесь не будет, это у меня уже готовый вариант.

Пишем WAN – Apply, OK.

После того как добавили WAN-лист, нажимаем на саму запись и добавляем в WAN-лист интерфейс lte1 (скриншот ниже).

Apply, ok.

- Соображаем один единственный Бридж без всяких настроек. Просто на «Плюсик» и ОК при создании Бриджа.

Название Бриджа – bridge1.

Теперь закидываем в наш Бридж порты.

Микрот к компу подключён через первый порт.

WAN-лист с lte1 НЕ закидываем.

Если его не закинуть в бридж, это даст нам дополнительную изоляцию, 
провайдер не будет видеть нашу сеть, безопасность – соседи не получат доступ к устройствам,

стабильность – интернет не будет зависеть от STP, а также скорость – не будет лишних broadcast-пакетов по LTE-сети.

- Теперь поднимем Микроту IP-шник, локальную сеть, DHCP-сервер и DNS-ы.

Для начала, заведём Микроту такой IP-шник, чтобы его увидела YOTA.

169.254.219.1/16 – это адрес самого Микрота, он же будет шлюзом для мобилы.

Теперь сделаем пул IP-адресов для нашего будущего DHCP-сервера.

Пул, естественно, подгоняем под Ётовский IP-шник, а не из головы берём.

В данном случае, у нас пул на 250+ устройств, хотя можно было сделать и больше, так как маска 16-я (255.255.0.0).

Теперь поднимем DHCP.

Для начала, опишем саму сетку.
Заходим IP – DHCP Server – Networks.

Address – 169.254.0.0/16 - это адрес самой сети.

Gateway – 169.254.219.1 – это адрес шлюза, т.е. самого Микрота.

Netmask – 16 маску, вроде как, второй раз указывать не обязательно, но я на всякий пожарный прописываю…

DNS Servers – 169.254.219.1 – локальным кэширующим DNS-ом можно поставить адрес шлюза.

Почему это архитектурно верное решение и почему оно имеет смысл?

Первое.

Микротик автоматически знает имена устройств в своей сети. Каждый раз,

когда устройство получает IP по DHCP, роутер добавляет его имя и IP в свой DNS-кэш.

Если бы мы указали внешний DNS, например, Яндекс, или Google, то запрос пошёл бы в интернет.

Там его никто не знает, и мы потеряли бы возможность обращаться к устройствам в своей локальной

сети по удобным именам.

Второе.

Кэширование DNS-запросов, ускорение работы.

Данный приём снижает нагрузку на внешние каналы и ускоряет загрузку страниц всех пользователей сети.

Третье.

Указав в DHCP-настройках шлюз в качестве DNS-а – это профессиональный и правильный подход.
	Он обеспечивает корректную работу локальной сети, ускоряет сёрфинг благодаря кэшированию
	и даёт вам контроль над DNS-трафиком всей сети.
	Все преимущества внешних DNS-серверов вы получаете, просто прописав их в настройках самого роутера.

Теперь врубаем наш DHCP-сервак!

- Теперь закроем Winbox, нажимаем на клавиатуре Win + R – ncpa.cpl – и перезагружаем нашу сетевую карточку на компе (выкл, вкл.)

Обратите внимание, что если у вас есть Radmin VPN, то его лучше выключить, иначе Микрот может не определяться в Winbox-e.

- В разных гайдах рекомендуется настраивать ещё DHCP Client, но лично я его не трогал и не настраивал.

У меня они выглядят вот так:

DHCP-Client получил какой-то динамический IP-шник и вполне не плохо себя чувствует.

Теперь немного поднастроим DNS.

Заходим IP – DNS – и прописываем.

Обычно в настройках DNS ставят Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1),

однако с блокировкой последних в России, чаще стали использовать Яндекс (77.88.8.8, 77.88.8.1).

В моём случае, вкладка IP – DNS выглядит вот так:

Галочку Allow Remote Requests не включаем. Эта опция нужна для обработки DNS-запросов от внешних клиентов,

что крайне плохо в целях безопасности. Данная опция, в большинстве случаев, должна быть выключена.

В поле Dynamic Servers мы получим локальный динамический DNS от провайдера.

- Ну и последнее, выведем комп в интернет через Микрот, через мобилу.

Всё, как-то так.