Как сделать проброс портов, он же port forwarding на Микротике ?

Зачем это нужно? Например, для доступа из вне по RDP, SSH, FTP.

- Открываем Winbox – IP – Firewall.

- Вкладка NAT – создаём новое правило (нажимаем на «плюсик»).

- Сначала вкладка «General»
Chain: dstnat

Protocol: 6(tcp)

Dst. port: здесь указываем тот порт, на который мы хотим подключаться с внешки.
Здесь можно указать вообще рандомый порт, только НЕ из диапазона 1-1024.

Например, 21222.

In. Interface: здесь указываем наш bridge на котором завязаны все LAN-порты.

- Теперь вкладка «Action»

Action: dst-nat

To Address: здесь указываем адрес той тачки, КУДА мы хотим попадать.

To Ports: 3389 (это RDP, т.е. мы открываем себе удалённый доступ).

- Теперь немного защитим наш проброс.

Так как наш порт опубликован во внешку, любой, кто его обнаружит, может попробовать на него заломиться.

Заходим во вкладку Address Lists – создаём новое правило и указываем диапазон

IP-адресов, с которых можно будет подключаться. Пишем простое понятное имя.

- После этого, возвращаемся обратно в наше правило, открываем его.

Открываем либо вкладку «General», либо вкладку «Advanced» и в пункте Src. Address Lists

выбираем наш адрес лист, с которого можно подключаться.

- Всё, «Apply», «ОК».

Не забываем комментить нашем правило.