Настраиваем Fasttrack connection (Hardware offload) в Микротике.

Годная статья по настройке fasttrack connection лежит тут.

Предварительно, имеет смысл погуглить, есть ли в вашей модели Микротика
switch chip. Если его нет, то данные действия бессмысленны.

Например, в моделях, типа RB951G-2HnD, hap ac2, hap ax3 он точно есть.

Что это такое и зачем это нужно?

Это аппаратное ускорение для установленных (established) и связанных (related) соединений за счёт кэширования.

Обрабатывается за счёт switch chip-a, что снижает нагрузку на CPU маршрутизатора.

Правило FastTrack Connection должно быть первым в цепочке правил файрволла и находится в цепочке forward.

Его главная задача – максимально быстро пропускать уже установленные и проверенные соединения, минуя всю остальную проверку firewall, что снижает нагрузку на процессор и увеличивает скорость работы маршрутизатора в целом.

ПогналЕ!

- Заходим в IP – Firewall – Filter rules.

- General – Chain: forward

- Connection state – Established [V] (для уже установленных соединений), Related [V] (для связанных соединений, например для FTP)

- Advanced – Connection bytes – 0, или пусто

- Advanced – Fast Path [  ], галочки быть не должно, но, скорее всего, такого параметра и не будет

- Action – fasttrack connection, галочка hw. offload должна быть [V]

- Apply – OK.

- Пишем какой-нибудь незамысловатый коммент и тянем правило в самый верх, вот так: