Настраиваем интернет через телефон, через Микротик

- Подключаем смарт к Микроту с помощью юсбового кабеля и врубаем на смарте режим USB-модема:

Настройки – подключения – мобильная точка доступа и модем – USB-модем – включить.

- Теперь на компе. Открываем win + r – cmd – и смотрим ipconfig.

В моём случае, ip-шник и маска выглядели вот так:

169.254.219.210

255.255.0.0 (16 маска в данном случае)

Шлюза нет, шлюзом сделаем Микрот и заходить в интернет будем через него.

Соответственно, плясать будем от них.

- Для начала, заходим в Interfaces – Interface и смотрим, что там появился lte1, это наш смарт.

Теперь заходим в LTE (самая последняя вкладка) и жмахаем на непримечательную кнопку LTE APNs.

Настройки самой APN делаем так как на скриншоте ниже.

В данном случае, это настройки для YOTA.

- Теперь сварганим WAN-лист для lte1.

Пригодится в дальнейшем.

Для начала, всё те же Interfaces – Interface List – нажимаем Lists – дальше на «Плюсик».

Изначально, листа WAN здесь не будет, это у меня уже готовый вариант.

Пишем WAN – Apply, OK.

После того как добавили WAN-лист, нажимаем на саму запись и добавляем в WAN-лист интерфейс lte1 (скриншот ниже).

Apply, ok.

- Соображаем один единственный Бридж без всяких настроек. Просто на «Плюсик» и ОК при создании Бриджа.

Название Бриджа – bridge1.

Теперь закидываем в наш Бридж порты.

Микрот к компу подключён через первый порт.

WAN-лист с lte1 НЕ закидываем.

Если его не закинуть в бридж, это даст нам дополнительную изоляцию, 
провайдер не будет видеть нашу сеть, безопасность – соседи не получат доступ к устройствам,

стабильность – интернет не будет зависеть от STP, а также скорость – не будет лишних broadcast-пакетов по LTE-сети.

- Теперь поднимем Микроту IP-шник, локальную сеть, DHCP-сервер и DNS-ы.

Для начала, заведём Микроту такой IP-шник, чтобы его увидела YOTA.

169.254.219.1/16 – это адрес самого Микрота, он же будет шлюзом для мобилы.

Теперь сделаем пул IP-адресов для нашего будущего DHCP-сервера.

Пул, естественно, подгоняем под Ётовский IP-шник, а не из головы берём.

В данном случае, у нас пул на 250+ устройств, хотя можно было сделать и больше, так как маска 16-я (255.255.0.0).

Теперь поднимем DHCP.

Для начала, опишем саму сетку.
Заходим IP – DHCP Server – Networks.

Address – 169.254.0.0/16 - это адрес самой сети.

Gateway – 169.254.219.1 – это адрес шлюза, т.е. самого Микрота.

Netmask – 16 маску, вроде как, второй раз указывать не обязательно, но я на всякий пожарный прописываю…

DNS Servers – 169.254.219.1 – локальным кэширующим DNS-ом можно поставить адрес шлюза.

Почему это архитектурно верное решение и почему оно имеет смысл?

Первое.

Микротик автоматически знает имена устройств в своей сети. Каждый раз,

когда устройство получает IP по DHCP, роутер добавляет его имя и IP в свой DNS-кэш.

Если бы мы указали внешний DNS, например, Яндекс, или Google, то запрос пошёл бы в интернет.

Там его никто не знает, и мы потеряли бы возможность обращаться к устройствам в своей локальной

сети по удобным именам.

Второе.

Кэширование DNS-запросов, ускорение работы.

Данный приём снижает нагрузку на внешние каналы и ускоряет загрузку страниц всех пользователей сети.

Третье.

Указав в DHCP-настройках шлюз в качестве DNS-а – это профессиональный и правильный подход.
	Он обеспечивает корректную работу локальной сети, ускоряет сёрфинг благодаря кэшированию
	и даёт вам контроль над DNS-трафиком всей сети.
	Все преимущества внешних DNS-серверов вы получаете, просто прописав их в настройках самого роутера.

Теперь врубаем наш DHCP-сервак!

- Теперь закроем Winbox, нажимаем на клавиатуре Win + R – ncpa.cpl – и перезагружаем нашу сетевую карточку на компе (выкл, вкл.)

Обратите внимание, что если у вас есть Radmin VPN, то его лучше выключить, иначе Микрот может не определяться в Winbox-e.

- В разных гайдах рекомендуется настраивать ещё DHCP Client, но лично я его не трогал и не настраивал.

У меня они выглядят вот так:

DHCP-Client получил какой-то динамический IP-шник и вполне не плохо себя чувствует.

Теперь немного поднастроим DNS.

Заходим IP – DNS – и прописываем.

Обычно в настройках DNS ставят Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1),

однако с блокировкой последних в России, чаще стали использовать Яндекс (77.88.8.8, 77.88.8.1).

+ Ставим галочку на Allow Remote Request.

Dynamic Servers: это кэширующий DNS, который выдаёт нам наш провайдер, на него не обращаем внимание.

В моём случае, вкладка IP – DNS выглядит вот так:

Зачем нужна опция Allow Remote Request ?

Включив Allow Remote Request, Микротик становится локальным кэширующим DNS-резолвером.

Яндекс DNS-ы используются как upstream-серверы (корневые резолверы).

Т.е. мы получаем лучшее из двух миров: скорость локального кэша + надёжность публичных DNS.

Преимущества такого подхода:

Кэширование Микротик – повторные запросы идут из кэша маршрутизатора (быстрее).

Резолвинг через Яндекс DNS – надежные DNS-серверы с фильтрацией.

Единая точка управления – все DNS-запросы проходят через Микрот.

Экономия трафика – меньше внешних DNS-запросов.

Но, если мы включаем Allow Remote Request, крайне важно ограничить доступ к DNS-сервису маршрутизатора,
чтобы он не был доступен извне и не мог быть использован для атак.

Как это сделать?

Проще всего через вкладку IP – Firewall – Raw.

Почему именно здесь?

Здесь трафик обрабатывается до filter rules, более эффективны (меньше нагрузки на CPU), уже полностью защищают DNS.

Заходим сюда и здесь рисуем 4 правила:

На данном этапе всё.

- Ну и последнее, выведем комп в интернет через Микрот, через мобилу.

=== TROUBLESHOOTING, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНФЛИКТУЮТ ТЕЛЕФОН И МИКРОТ. ===

В данном случае речь идёт про Samsung Galaxy A04.

Что делать, если происходит постоянное подключение/переподключение телефона к Микроту?

На самом телефоне открываем «Настройки» - «Приложения» - «Восстановление данных»

Оно должно быть «ВКЛЮЧЕНО» (вот это особенно важно!)

Изменение системных настроек «ЗАПРЕЩЕНО»

Батарея «ОПТИМИЗИРОВАНО»

Мобильные данные – Разрешение на фоновые данные «ВКЛ»

Использовать данные в режиме экономии трафика «ВЫКЛ»

Использование по умолчанию – Открытие поддерживаемых ссылок «ВКЛ»

Разрешения:

Разрешено

- Контакты

- Местоположение

- Список вызовов

- Файлы и медиаконтент

Запрещено

- Представлены все разрешения

Есть ещё вариант – держать постоянно включенным USB-модем, но это не панацея, так как он будет всё время включаться и выключаться, что может привести к поломке, но тем не менее, давайте опишем и этот способ тоже.

- Заходим в НАСТРОЙКИ – О Телефоне – Информация о программном обеспечении.

- Здесь находим НОМЕР СБОРКИ и тапаем по нему быстро 7-10 раз, пока не появится надпись

«Вы стали разработчиком», или что-то в этом роде.

- Теперь возвращаемся в НАСТРОЙКИ, там внизу появится раздел «Параметры разработчика».

- Внутри находим пункт «Не отключать мобильный интернет» - ставим «ВКЛ»

и «Конфигурация USB по умолчанию».

- Внутри неё выберите «USB-модем».